Odborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia

 1. Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.,  rodné  číslo  430420/161

                                             Bydlisko : Šoltésovej 3/3, 971 06 Prievidza, č.t. 046/393 31 87

                                             mobil : 0907/746 445 ;  mail : hlavac@stonline. sk

 2. ČÍSLO OSVEDČENIA : 39/401/2004-6.1 o odbornej

     spôsobilosti vyhotovovať odborné posudky vo veciach 

     ochrany ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z.

     na účely konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia   

     VYDANÉ  MŽP SR dňa 1. júna 2004 v Bratislave

     PLATNOSŤ osvedčenia predĺžená od 1. júla 2009 do 30. júna 2014  

                                                                                                              Evidenčné číslo

                                                                                                              posudku : 15/2010-39  

Odborný posudok

podľa § 22 ods. 1 písm. a)  zákona  č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov na vydanie súhlasu na povolenie stavby zdroja znečisťovania 

Názov :

Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou 

Senica 

   Žiadateľ : KFŠ – Delta, s.r.o., Bardejov 

   Dátum vydania posudku :  30. apríla 2010

                                                                              .......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           podpis oprávnenej osoby

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 2/25                                  Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica  



Obsah posudku :

1.  Titulná strana 
1

     Oprávnená osoba 
1

     Číslo osvedčenia
1

2.  Údaje o účastníkovi konania 
3

3.  Predmet posudzovania 
 3

     3.1 Názov stacionárneho zdroja 
 3

     3.2 Umiestnenie stacionárneho zdroja 
 3

     3.3 Vymedzenie stacionárneho zdroja 
 3

     3.4 Začlenenie stacionárneho zdroja 
 4

     3.5 Kategória stacionárneho zdroja 
 4

4.  Účel posudzovania 
 5

5.  Čiastkové posudky a konzultácie 
 6

6.  Charakteristika predmetu posudzovania 
 6

     6.1  Zoznam podkladov a dokladov 
 6

     6.2. Opis predmetu posudzovania 
 6

7.   Postup posudzovania a čiastkové hodnotenia 
 10

7.1 Základný prehľad posudzovania 
 10

7.2. Zoznam technických noriem, literárnych podkladov a referenčných realizácií 
11

7.3  Výsledky čiastkového posudzovania 
 12

8.   Iné dôležité skutočnosti 
 24

9.   Záver posudku 
 25

9.1 Súhrnný výsledok posúdenia
 25

9.2 Návrh podmienok na vydanie súhlasu 
 25

9.3.Poučenie o platnosti výsledku posúdenia
 25

10. Záverečná klauzula 
 25

      Príloha 
 26

Zoznam použitých skratiek : 

AMS     automatizovaný monitorovací systém             SIŽP  Slovenská inšpekcia živ.           

                                                                                               prostredia

BAT      najlepšie dostupná technológia s pri-              IOO   Inšpektorát ochrany ovzdušia

             hliadnutím na primeranosť výdavkov              ZL      znečisťujúce látky

EL         emisný limit                                                     TZL    tuhé znečisťujúce látky

EF         emisný faktor                                                  TOC   organické plyny a pary vyjadrené       

NV SR  nariadenie vlády Slovenskej republiky                      ako celkový organický uhlík

OTN      odvetvová technická norma                            ZP     zemný plyn

Značky :  

n           (dolný index v jednotkách) štandardné stavové podmienky odpadového plynu (0 0C,    

             101,325 kPa), suchý plyn

nv         (dolný index v jednotkách) štandardné stavové podmienky odpadového plynu (0 0C,    

             101,325 kPa), vlhký plyn.



Dátum:30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 3/25                                 Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica 



2.   Údaje o účastníkovi  konania 

Účastník : KFŠ – Delta spol. s .r.o.   


      Štefánikova 78

                  085 11  Bardejov 

                  IČO: 36 479 411         IČ DPH:SK2020028769         č.t. 054/ 486 10 24 

Číslo obch.  zmluvy :   12/Dlg/2010     zo dňa  8. apríla 2010       

Zodpovedný zástupca : RNDr. Jaroslav Dlugoš, výrobno-technický riaditeľ spoločnosti.  

3.   Predmet posudzovania 

Predmetom posudzovania je dodaná technická dokumentácia a ďalšie podkladové materiály prikladané k žiadosti na vydanie súhlasu na povolenie stavby technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania – stavby „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Senica“, ktorú pripravuje spoločnosť s r.o. KFŠ – Delta, Štefánikova č. 78, 085 11 Bardejov v areáli Priemyselného parku v Senici. Technologické zariadenie bude slúžiť na spracovanie odpadových pneumatík pyrolýzou.  

3.1  Názov stacionárneho zdroja znečisťovania 

      Zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou, KFŠ –Delta, s.r.o., prevádzka Senica 

3.2 Umiestnenie stacionárneho zdroja (miesto vykonávania činnosti) 

Výrobný areál spoločnosti s r.o. KFŠ – Delta, s.r.o., je projektovaný na katastrálnom území mesta Senica, lokalita Kaplinské pole, v priestore priemyselného parku na parcele č. 1582 E, ktorá je v súčasnosti nezastavaná a v súčasnosti spoločnosť s r.o. KFŠ – Delta jedná o jej odkúpení.  

Priemyselný park leží v juhozápadnej časti mesta, je vybavený inžinierskymi sieťami a účelovou komunikáciou s vyústením na mestské komunkácie a po nich na štátnu cestu č. I/51 Trnava – Holíč – hranica s ČR. 

3.3 Vymedzenie stacionárneho zdroja 

Vo funkčnom celku prevádzky na spracovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy sa bude vykonávať dovoz opotrebovaných pneumatík, ich dočasné skladovanie, pred spracovaním drvenie pneumatík na potrebné rozmery, sušenie drviny a skladovanie v silách, dávkovanie drviny do dvoch muflových pecí, v ktorých sa pyrolýzou za vysokej teploty rozloží, zbieranie jednotlivých druhov produktov – pyrolýzneho plynu, kvapalnej olejovej frakcie, tuhého uhlíkového zvyšku a oceľového kordu – a ich spracovanie  v zmysle predloženého technologického postupu. 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 4/25                                  Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica 



Paroplynová zmes z muflových pecí sa zavedie do kondenzátorov, v ktorom vykon-denzujú kvapalné uhľovodíky a samospádom sa dopravia do podzemných zásobníkov; pyrolýzny plyn sa bude dočisťovať vymrazovaním od vlhkosti a dvojstupňovo odsírovať absorpciou v alkalickom roztoku a na aktívnom uhlí, po ktorom sa uloží do plynojemu a bude sa využívať na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách; z tuhého uhlíkového zvyšku sa odseparuje oceľový kord, uhlík sa zachytí do kontajnerov a následne zabalí do papierových vriec, v ktorých sa bude expedovať odberateľom resp. na ďalšie spracovanie. 

Oceľový kord sa využije ako kovový šrot (napr. prídavok do vysokej pece pri výrobe železa). 

Energetické potreby sú zabezpečené nasledovne: z vyrobeného pyrolýzneho plynu sa v kogeneračných jednotkách vyrobí elektrická energia, ktorá sa prevažne využije pre vlastnú spotrebu: drvenie pneumatík, pohon dúchadiel, elektromotorov v technológii,  ohrev muflových pecí (pece budú vyhrievané elektrickými odporovými telesami), prebytok sa bude dodávať do verejnej distribučnej siete. Teplo potrebné na sušenie vstupnej gumovej drviny bude zabezpečené horúcou vodou privedenou z kogeneračných jednotiek. Podobným spôsobom bude zabezpečené aj vykurovanie  administratívnej budovy a ostatných výrobných priestorov.  

3.4 Začlenenie stacionárneho zdroja 

Na základe času vydania povolenia na stavbu (po 31. auguste 2009) a predpokladanom termíne uvedenia do prevádzky (po 31. decembri 2010) bude technologický celok zhodnocovania polymérnych odpadov pyrolýzou v spoločnosti KFŠ – Delta v Senici novým zdrojom znečisťovania (§ 2 písm. b/ vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z.). 

3.5 Kategória stacionárneho zdroja

Vo funkčnom celku zhodnocovania polymérnych odpadov pyrolýzou v KFŠ – Delta v Senici bude základnou surovinou pre pyrolýzu odpadový materiál – výhradne opotrebované pneumatiky, čo znamená, že v procese sa bude nakladať s odpadmi, ktoré sa podrobia termickému rozkladnému procesu. Z tejto skutočnosti  vychádza aj kategorizácia zdroja. 

Z explicitne uvedených podkategórií v časti 5 Nakladanie s odpadmi v prílohe č. 2 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov nie je možné posudzovanú činnosť podľa technického princípu alebo účelu technológie menovite  priradiť ku žiadnej a preto patrí k Ostatným zariadeniam a technológiám spracovania a nakladania s odpadmi – číslo kategórie 5.99.



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 5/25                                 Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Určitým problémom je určenie kategorizácie (veľkosti) zdroja na základe prahových kapacít uvedených v bode 2.99 citovanej vyhlášky. V danom prípade sú súčasťou technológie palivovo-energetické zariadenia vo forme troch kogeneračných jednotiek na spaľovanie vlastného pyrolýzneho plynu s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 3 x 0,462 = 1,386 MW (výkon 3 x 0,370 = 1,110 MW), takže súhrnný menovitý tepelný príkon presiahne 0,3 MW, ale nedosiahne 50 MW (stredný zdroj). 

Druhou alternatívou určenia kategorizácie sú hmotnostné toky (presnejšie ich podiel) vznikajúcich znečisťujúcich látok – v prípade spracovania pneumatík by to mohli byť oxidy dusíka prípadne sulfánu resp. sírovodíka. 

Na základe kvalifikovaného posúdenia hmotnostného toku, ktoré je uvedené v ďalších častiach posudku, je možné posudzovaný technologický proces spracovania poly-mérnych odpadov vo forme pneumatík v spoločnosti KFŠ – Delta v Senici  kategorizovať nasledovne:         

5 Nakladanie s odpadmi

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi 

· súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW a ≤ 50 MW   

5.99.2 Stredný zdroj znečisťovania – menovitý tepelný príkon zariadení na spaľovanie  

           palív bude 3 x 0,462 = 1,386 MW.  

Súčasťou kogeneračných jednotiek (KGJ) budú stacionárne spaľovacie motory, ktoré sú kategorizované nasledovne: 

1.      Palivovo-energetický priemysel

1.6  Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým   

         tepelným príkonom ≥ 0,3 MW 

1.6.2 Stredný zdroj znečisťovania – súhrnný menovitý príkon bude 1,386 MW.

Bližšie je problematika kategorizácie diskutovaná v bode 7.3.1 posudku. 

4.   Účel posudzovania

Spoločnosť s r.o. KFŠ – Delta,  Štefánikova č. 78, 085 11  Bardejov doručila v marci na - Obvodný úrad životného prostredia v Senici – Zámer vypracovaný v zmysle zákona NR SR 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na stavbu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Senica“. K tomuto Zámeru vydal ObÚŽP v Senici spoločné písomné stanovisko všetkých zložiek životného prostredia. 

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení zhodnotil predložený zámer a upozornil investora navrhovanej stavby, že je povinný pred vydaním územného 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 6/25                                 Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica 



rozhodnutia požiadať ObÚŽP – oddelenie ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu k umiestneniu stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. K žiadosti je potrebné doložiť emisno-technologický odborný posudok vypracovaný osobou oprávnenou vykonávať posudkovú činnosť s upresnením kategorizácie zdrojov, posúdením voľby najlepšej dostupnej techniky, zdôvodnením najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany ovzdušia, posúdením vplyvu stavby na ovzdušie, predpokladov dodržiavania emisných limitov a riešenia technologického procesu z hľadiska požiadaviek legislatívnych predpisov ochrany ovzdušia. 

5. Čiastkové posudky a konzultácie

Posudzovania sa nezúčastnil žiadny iný subjekt.

6. Charakteristika predmetu posudzovania

6.1  Zoznam podkladov a dokladov

[D1] ZÁMER vypracovaný zmysle zákona NR SR 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ži-

       votné prostredie „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou

       Senica“ (vypracoval KFŠ – Delta, s.r.o., Štefánikova č. 78, 085 11 Bardejov, marec 

       2010)

[D2] Rozptylová štúdia pre stavbu: „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych                                  

       odpadov pyrolýzou, Senica“ (vypracoval: doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 

       marec 2010)

[D3] Stanovisko k Zámeru „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov 

       pyrolýzou Senica“ (vydal ObÚŽP v Senici, Vajanského 17, 905 01 Senica č.j.: ŽP – 

       397/2010 – GAZ zo dňa 6.4.2010 – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č. O/1582/    

       /2010-PET zo dňa 26.3.2010) 

[D4] Doplňujúce ústne informácie – RNDr. Dlugoš.        



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                        Strana 7/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



6.2. Opis predmetu posudzovania

Spracovanie odpadových polymérnych materiálov pyrolýzou (pneumatík) je pripravované  v novovybudovanej prestrešenej oceľovej hale bez bočného opláštenia s rozmermi približne 57 x 19 m a výškou 8 m. Súčasťou haly budú vstavky, v ktorých sa umiestni sociálne zázemie pre pracovníkov a priestory pre údržbu. Súčasne sa vybudujú nasledovné objekty a technologické zariadenia:

· jednopodlažná murovaná budova energobloku s rozmermi cca 24 x 18 x 5 m,

· jednopodlažná budova skladovania a úpravy uhlíka s rozmermi 30 x 10 x 5 m,

· dvojpodlažná administratívna budova (24 x 8 x 7 m),

· 2 ks podzemných skladovacích nádrží (objem 2 x 60 m3) na skladovanie vyrobených kvapalných uhľovodíkov. Zásobníky budú dvojplášťové, vybavené indikáciou netesnosti v medzipriestore a zariadením na ochranu proti preplneniu. Súčasne sa bybuduje havarijná nádrž (25 m3) na záchyt prípadných únikov uhľovodíkov počas prečerpávania do autocisterien. Stáčacie miesto pyrolýzneho oleja zo zásobníkov do autocisterien (4 x 25 m) bude vybetónované, vyspádované a zabezpečené izoláciou na zabránenie únikov látok škodiacich vodám do podložia,

· sklad pneumatík bude vybetónovaný (100 x 20 m) a ohradený betónovými panelmi (grefami) do výšky 2,5 m a odvodnený so zaústením do odlučovača ropných látok,

· čerpacia stanica ako zdroj požiarnej vody s podzemnou betónovou nádržou s objemom približne 120 m3 a s nadzemnou a jednopodlažnou murovanou budovou.

Spracovávanými polymérnymi odpadmi budú podľa dodaných podkladov výlučne opotrebované pneumatiky.  Technologický proces spracovania bude kontinuálny.

Technologický postup spracovania odpadových pneumatík začne ich dovozom do areálu na nákladných vozidlách a do času spracovania ich uložením do vybetónovaného skladu. Zo skladu sa prisunú pomocou radlicových nakladačov ku drviacej linke s násypkou (vytečená voda z pneumatík bude zbieraná a kanalizáciou odvádzaná do zariadenia na odlučovanie ropných látok). Drviace zariadenie vytvoria dva stroje usporiadané v tandeme s kapacitou 5 000 kg podrvených pneumatík za hodinu, ktoré surovinu podrvia na veľkosť 20 x 20 mm. Drvina sa následne dopravníkom zavedie do priebežnej šikmej rotačnej sušiarne (priemer 800 mm, dĺžka 20 000 mm) ohrievanej teplým vzduchom (80 až 90 0C) zohriatym vo výmenníku horúcou vodou cirkulujúcou v okruhu z chladenia motorov kogeneračných jednotiek (KGJ). Sušiaci vzduch s obsahom vodnej pary vystupujúci zo sušiarne bude filtrovaný tkaninovým filtrom od tuhých látok (prachu) a odvádzaný výduchom do ovzdušia. Vysušená drvina (obsah vlhkosti max. 1 %) sa pásovými dopravníkmi odvedie do 4 ks nadzemných oceľových zásobníkov (síl) s objemom 4 x 120 m3. 

Vlastná pyrolýza pneumatík bude prebiehať v dvoch kontinuálnych muflových peciach – každá s nominálnou kapacitou 8 000 t za rok. Muflová pec bude stojatá nádoba tvorená oceľovým telesom s izoláciou, v ktorej budú vstavané elektrické vykurovacie telesá. Do 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 8/25                                 Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



násypníkov pecí sa vysušená drvina dopraví samostatnými dopravníkmi, z nich bude systémom podávacích zariadení cez systém prepojených komôr drvina dopravovaná priamo do muflovej pece. Pyrolýza pneumatík v reaktore bude prebiehať pri teplote do 900 0C bez prístupu kyslíka, výstupom bude paroplynová zmes (400 0C) zložená z pár kvapalných uhľovodíkov a pyrolýzneho plynu, ktorá sa dopraví potrubím do kondenzátora. Tuhý uhlíkový zvyšok zo spodnej časti muflovej pece bude vynášaný dopravníkom do priestoru spracovania uhlíka.

Prúd paroplynovej zmesi z hlavovej časti pece v dvojici rúrkových vodou chladených výmenníkov (jeden výmenník bude záložný, chladiace voda cirkuluje v okruhu s vradenou ventilátorovou chladiacou vežou) sa ochladí na cca 30 0C, pričom vykondenzuje najmä pyrolýzny olej, ktorý sa odvedie do zásobníka kvapalných uhľovodíkov (olej zo všetkých kondenzátorov sa spojí do spoločného potrubia). 

Neskondenzovaný plyn z kondenzátorov sa zavedie do vymrazovacieho zariadenia na  ochladenie až na úroveň cca -20 0C, čím sa zbaví vlhkosti a zvyškov neskondenzovaných uhľovodíkov nad C4, ktoré sa odvedú do zberných nádrží kvapalných uhľovodíkov. Odvlhčený plyn sa znova vo výmenníku ohreje na približne + 20 0C a dopraví pomocou dúchadla (vývevy) s vradeným vyrovnávacím zásobníkom plynu (na vyrovnávanie tlakových strát s objemom 25 m3) najprv do uzla odsírovania pyrolýzneho plynu a nakoniec do plynojemov (2 x 150 m3, pretlak 0,2 MPa). 

Odsírovanie pyrolýzneho plynu bude realizované v zariadení SULOFF, ktoré pracuje na princípe katalytickej parciálnej oxidácie sulfánu na aktívnom uhlí. Oxidáciou vzniká elementárna síra, ktorá zostáva zachytená na aktívnom uhlí. Výmenu adsorpčnej náplne po jej deaktivácii bude zabezpečovať dodávateľská firma. 

Pyrolýzny plyn z plynojemu bude spaľovaný v troch kogeneračných jednotkách (jedna záložná), každá s tepelným výkonom 370 kW; spotreba pyrolýzneho plynu bude približne  160 m3.h-1 na jednu jednotku. Spaliny zo spaľovania sa spoja do spoločného potrubia, zavedú do katalyzátora a po prečistení sa vypustia spoločným komínom (výška 13,5 m) do ovzdušia. Vyrobená elektrická energia bude primárne použitá pre vlastné energetické potreby zariadenia (drvenie, sušenie, prevádzka dopravníkov, osvetlenie a riadenie procesu), prípadné prebytky budú na základe zmluvy dodávané do verejnej rozvodnej siete. Teplo z kogeneračných jednotiek sa využije na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody, prípadný nadbytok bude tiež využívaný na výrobu teplej vody a vykurovanie susediacich firiem v areáli  priemyselného parku.

Dokumentácia rieši obmedzovanie únikov tuhých látok z viacerých technologických operácií -  drvenia pneumatík, sušenia drviny, presypov dopravných pásov, zavážania muflových pecí, výstupov uhlíka z muflových pecí, mlynice uhlíka a separátora kovov – pomocou rukávových filtrov s textíliou s max. koncentráciou prachu na výstupe 20 mg.m-3. Vypúšťanie prečistenej vzdušniny sa predpokladá 3 ks výduchov (okrem plynov zo sušenia). 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 9/25                                 Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Chladiaca voda pre vybrané zariadenia (kondenzátory, zavážacie zariadenie muflovej pece, výstup uhlíka z pece, chladič vnútorného rozvodu do muflovej pece) bude pomocou čerpadiel prúdiť v uzatvorenom okruhu s vradenou chladiacou vežou s ventilátorom.

Riadenie technologických operácií bude automatické: dávkovanie suroviny do muflovej pece,

ohrev muflovej pece, výstup z muflovej pece, chladenie, ventilácia – globálna a lokálna, rozvod pyrolýzneho plynu a chod KGJ, riadenie zabezpečí aj požiarnu signalizáciu, snímanie parametrov - tlakov a teplôt a niektoré ďalšie. 

Súčasťou technologického celku bude aj dusíková stanica s príslušnými snímacími a regulačnými členmi, potrebná pre zadusíkovanie systému pred uvedením do prevádzky a pri odstavení, resp. v prípade havarijného stavu. 

Tuhý uhlíkový zvyšok po rozklade pneumatík, vychádzajúci zo spodnej časti muflovej pece sa najprv zbaví oceľových kordov v magnetickom separátore a naplní do oveľových kontajnerov, v ktorých sa pred expedíciou prechodne uskladní v sklade uhlíka.  

Podľa údajov dokumentácie budú vyrobené produkty pyrolýzy opotrebovaných pneumatík v nasledovnom pomere: 10 % pyrolýzny plyn; 50 % pyrolýzny olej; 35 % pyrolýzny uhlík a 5 % oceľový kord. Výťažky produktov budú značne závislé na kvalite dovezenej suroviny (opotrebení), pretože opotrebované pneumatiky obsahujú menší podiel organickej hmoty (kaučukov), z ktorej sa termickým rozkladom vyrobí menej organických produktov a vznikne viac oceľových kordov.  

Výrobný proces bude trojzmenový, počet pracovných dní 330 za rok, čo predstavuje fond pracovného času 7 920 hodín za rok. Projektovaná hodinová kapacita pyrolýzneho zariadenia je 2,02 t opotrebovaných pneumatík za hodinu resp. približne 48,5 t denne alebo  16 000 t za rok. 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 10/25                               Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



7.   Postup posudzovania a čiastkové hodnotenia

7.1 Základný prehľad posudzovania

V rámci posudzovania a hodnotenia stavby „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Senica“ spoločnosti KFŠ – Delta bude venovaná pozornosť nasledovným parametrom s rozhodujúcim vplyvom na zabezpečenie podmienok ochrany ovzdušia. :

Por.

č.
Požiadavka–podmienka 

-parameter
Právny, technický, iný predpis

Stav techniky (BAT)
Metóda – postup

Posudzovania
Čiastkový 

záver

7.1.1
Zaradenie zdroja 

znečisťovania ovzdušia
§ 3 zák. č. 478/2002 Z.z.

príloha č. 2 vyhl. č.338/2009 Z.z.
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi
zodpovedá

7.1.2 
Parametre palív / surovín
§ 18 ods.2 zák. č.478/2002 Z.z.

príloha č. 4 vyhl. 338 / 2009 Z.z.

§ 3 vyhl. MŽP č. 268 / 1997 Z.z
Porovnanie dokumentácie s

-právnymi predpismi

- technickými normami 
vyhovuje

7.1.3
Vymedzenie a vlastnosti 

znečisťujúcich látok
§ 2 zák. č.478/2002 Z.z.

príl. č. 1 vyhl. č.338/2009 Z.z.

§ 3 ods.3 vyhl. č.408/2003 Z.z.
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi

– literárnymi podkladmi

– správou z meraní
v súlade 

s predpismi

7.1.4
Voľba riešenia ochrany   

ovzdušia podľa súčas-

ného  stavu techniky 

(BAT)
§ 18 ods.3 zák. č.478/2002 Z.z.

§ 22 ods.2 zák. č.478/2002 Z.z.
Porovnanie zdôvod. projektu 

o najlepšom riešení s

– právnymi a predpismi

– technickými normami

– porovnateľnými riešeniami

– vlastné poznatky
splnené 



7.1.5
Dodržiavanie určených 

emisných limitov
§ 19 ods. 1 písm. b) zák. č. 478 

/2002 Z.z.

§ 2 ods. 8 a § 3 a príl. č. 3 a č. 4  

k vyhl. MŽP č. 338/2009 Z.z.

STNISO 9096, OTNŽP 2004:97
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi

– vymedzenie dôb výnimiek

– porovnateľnými riešeniami

– vlastné poznatky
Bude 

preukázané

podmienky 

P1, P2 a P3  

7.1.6
Dodržiavanie určených   

všeobecných podmienok  

prevádzkovania
§ 19 ods. 1 písm. m) zákona

č. 478/2002 Z.z.

Príloha č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 338/2009 Z.z. 
Porovnanie dokumentácie s

– s právnymi predpismi

– technickými normami

-- vlastné poznatky
Splnené s

podmienkou

P4

7.1.7
Zabezpeč. ochrany ovz- 

dušia pri všetkých čin- 

nostiach (komplexnosť)
§ 19 ods. 1 a ods. 2 zákona 

č. 478/2002 Z.z.

príloha č. 3 vyhl. č.338/2009 Z.z.
Porovnanie dokumentácie s

- právnymi predpismi
Dodržané  

7.1.8
Zisťovanie a preukazo- 

vanie údajov o dodržaní 

určených  EL a množstva

 vypúšťaných  ZL
§ 19 ods.1 písm. b), d) a e) 

zákona  č. 478 / 2002 Z.z.

Vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z.
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi prepismi

– technickými normami

– referencie
splnené s 

podmienkou 

P5

7.1.9
Podmienky zabezpečenia

rozptylu emisií ZL 
§ 4 a 9 ods.1 zák.č.478/2000 Z.z

príloha č.6 vyhl. č. 338/2009 Z.z.

vestníky MŽP SR
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi

– zaťažením územia
Dodržané s

podmienkou

P6  



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                       Strana 11/25                               Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica

                           

Por.

č.
Požiadavka–podmienka 

parameter
Právny, technický, iný predpis

Stav techniky (BAT)
Metóda – postup

posudzovania
Čiastkový 

záver

7.1.10
Predchádzanie emisno -  

technologickým havá-

riam,  odstraňovanie  

nebezpečných  stavov
§ 19 ods. 1 písm. f) a h) zákona

478/2002 Z.z.

§ 2 ods.2 vyhl. č.408/2003 Z.z.            

smernica MŽP č. 1/1998-2 

o STPP a TOO
Porovnanie dokumentácie s

- právnymi predpismi

- sm.1/98-2.1 STPP a TOO

- vlastné poznatky
zodpovedá

 požiadavkám

podmienka 

P7 

7.1.11
Náležitosti prevádzkovej   

evidencie
§ 19 ods.1 písm. d) zákona č. 

478/2002 Z.z.

Vyhláška MŽP SR  č. 61/2004 

Z.z. 


Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi

- sm.1/1998-2.1 o STPP  

   a TOO 

– vlastné poznatky
splnené s 

podmienkou

P8

7.1.12
Požiadavky na 

dokumentáciu, na

uvádzanie do prevádzky 

a na prevádzkovanie 
§ 19 ods.1 písm. a) zákona 

č. 478/2002 Z.z.

smer. MŽP č. 1/1998 o STPP 

a TOO 
Porovnanie dokumentácie s 

- požiadavkami na jej 

    úplnosť  

   (vlastné poznatky)

– smer.MŽP SR č.1/1998-2

– podmienkami OOOv
splnené 

7.1.13
Zisťovanie a 

poskytovanie predpismi 

ustanovených a ďalších 

údajov
§19 ods.1písm.e) zák. 

č. 478/2002 Z.z. 

vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z.

o prevádzkovej evidencii
Porovnanie dokumentácie s

– právnymi predpismi

– vlastné poznatky
bude 

splnené

7.2. Zoznam technických noriem, literárnych podkladov a referenčných realizácií 

7.2.1 Zoznam technických noriem

[N1] STN 83 4501 Ochrana ovzdušia. Základné pojmy a názvoslovie

[N2] OTN ŽP 2 008 Zisťovanie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárnych    

                                zdrojov znečisťovania ovzdušia

[N3] Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým  

        účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL) – príloha č.1 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 

        Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 

        faktorom pri práci   

[N4] Výnos MŽP SR č.1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených me-

        raní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č.204/2003 Z.z.)  

[N5] Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z.o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia 

[N6] Príloha č. 3 a č.4 k vyhláške MŽP SR č.338/2009 Z.z. 

[N7] Informácia o postupe výpočtu výšky komína na zabezpečenie rozptylu vypúšťaných

         znečisťujúcich látok ........  Vestník MŽP SR  čiastka 5/1996

7.2.2 Zoznam literárnych podkladov 

[L1]   Štepek J., Zelinger J., Kuta A. : Technologie  zpracování a vlastnosti  plastu, SNTL-

          ALFA 1989



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 12/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



[L2]  Dykyj  J., Repáš M., Svoboda J.: Tlak nasýtenej pary organických zlúčenín, 1984

[L3]   Landa S., Riedl R.: Tabulky a diagramy z oboru paliv I, SNTL Praha 1956

[L4]   Kovačič Ľ., Bína J. : Plasty – vlastnosti, spracovanie, využitie, ALFA 1974  

[L5]  Kirk - Othmer : Encyklopedia of Chemical Technology

[L6]   Černý V.: Spalovací zařízení a výmeníky tepla, ČVÚT Praha 1986 

[L7]   Wágnerová E.: Palivá a ich energetické využitie, učebné texty SEI-EA, Bratislava 1996  

[L8]   Šešulka V.: Analýza palív, SNTL – Alfa, Praha 1970

[L9]   Harrison R., Perry R.: Handbook of Pollution Analysis, London 1986

[L10] Rajniak I. a kol.: Tepelnoenergetické a emisné merania, Svornosť 1997 

[L11]   Hačunda P.: Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, Alfa 1984

[L12] Paliva a jejich energetické využití, Státní energetická inspekce pro ČR, 1989 

7.3  Výsledky čiastkového posudzovania

7.3.1 Zaradenie zdroja znečisťovania ovzdušia 

Kategorizácia a vymedzenie posudzovaného zdroja už boli čiastočne diskutované v častiach 3.3 a 3.5 tohto posudku. Zdroj je vymedzený súhrnom všetkých zariadení a činností vykonávaných vo funkčnom a priestorovom celku spracovania opotrebovaných pneumatík s potenciálnym vplyvom na ovzdušie.  

V posudzovanom celku sa bude nakladať s opotrebovanými pneumatikami, teda odpadmi, ktoré je najvýhodnejšie z hľadiska legislatívnych predpisov odpadového hospodárstva materiálovo využiť. V prípade technológie spracovania pneumatík je realizované kombino-vané materiálové a energetické využitie, pretože realizovaným postupom sa získavajú ďalej materiálovo a energeticky využiteľné materiály:

· kvapalné vo forme pyrokvapaliny, ktorá je zdrojom celého radu cenných aromátov a ďalších alkánických a alkénických, cykloalkánických a cykloalkénických uhľovo-díkov (parafínov, cykloparafínov, olefínov a cykloolefínov),

· tuhé vo forme pyrolýzneho uhlíka (koksu), využiteľného ako adsorpčný materiál, plnivo prípadne palivo (po dodatočnej úprave), 

· oceľové kordy, využiteľné ako druhotná surovina - železný šrot vo forme nutného prídavku do vysokej pece pri tavení surového železa. 

· pyrolýzny plyn, zložený z uhľovodíkov C1 až C4, ktorého energetický obsah sa v danom prípade využije na výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách, vyrobené teplo sa využije na sušenie vstupných podrvených pneumatík, vykurovanie prevádzkových priestorov firmy a prebytok aj na komerčné účely. 

Na základe druhu spracovanej suroviny t.z. odpadových pneumatík sa posudzovaný proces musí zaradiť do kategórie nakladania s odpadmi (číslo kategórie 5), technický princíp ani účel realizovaného technologického postupu nie je možné priradiť ku žiadnej explicitne vymenovanej činnosti pod číslom kategórie 5 a preto sa zaradí medzi ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi (číslo podkategórie 5.99). 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 13/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Kategorizácia sa musí vykonať na základe prahovej kapacity relevantnej veličiny, ktorou je menovitý tepelný príkon zariadení na spaľovanie palív, ktoré sú súčasťou technológie. Tento príkon v danom prípade kogeneračných jednotiek je 3 x 0,462 = 1,386 kW (výkon 3 x 0,370 = 1,110 MW), čo presahuje prahovú hodnotu 0,3 MW, ale nedosahuje prahovú hodnotu 50 MW pre veľký zdroj – na základe tohoto parametra je spracovanie pneumatík pyrolýzou stredným zdrojom znečisťovania (č. kat. 5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi). 

Treba uviesť, že alternatívne sa predpokladať aj ďalší parameter, ktorý by mohol byť podkladom pre kategorizáciu, konkrétne hmotnostný tok niektorej znečisťujúcej látky – najskôr sulfánu (sírovodíka). Tento predpoklad vychádza z faktu, že do kaučukovej zmesi sa pri výrobe pneumatík pridáva 1 až niekoľko % hmotových síry ako vulkanizačného činidla na zosieťovanie a dosiahnutie potrebnej pružnosti (elasticity gumy). Tento predpoklad sa preukázal neaktuálny meraniami emisií vykonanými na podobných zariadeniach spracováva-júcich opotrebované pneumatiky termickým rozkladom (pyrolýzou prípadne za nižších teplôt krakovaním), ktorými sa preukázalo, že prevažná časť síry prechádza do pyrokvapaliny (pyrolýzneho oleja) a obsah sulfánu v pyrolýznom plyne je na úrovni niekoľkých mg.m-3.

V danom prípade sú kogeneračné jednotky (obsahujúce stacionárne piestové spaľovacie motory) vlastne odlučovačmi a v zmysle zásad kategorizácie by v prípade stredného zdroja musel byť hmot. tok sulfánu minimálne 25 g.h-1, aby deklarovaný podiel hmot. tokov pred odlučovačom a hmot. toku, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. časť I. (pre nové zdroje je uvedený hmotnostný tok 25 g.h-1) dosiahol prahovú hodnotu 1 pre stredný zdroj znečisťovania. Takýto hmot. tok sa napriek značnému obsahu síry v pneumatikách praktickými meraniami nedosiahol (pri porovnateľnom množstve spáleného pyroplynu sa pohyboval hmot. tok sulfánu na úrovni niekoľkých desiatok mg za hodinu). 

Stacionárne piestové spaľovacie motory sú kategorizované explicitne na základe ich nainštalovaného menovitého tepelného príkonu presahujúceho prahovú kapacitu 0,3 MW ako stredný zdroj znečisťovania (č. kategórie 1.6.2). 

7.3.2 Parametre palív a odpadov

Kogeneračné jednotky budú používať na výrobu elektrickej energie a tepla vlastný pyrolýzny plynu. Pyroplyn po katalytickom čistení na aktívnom uhlí s naneseným katalyzátorom  (účin-nosť čistenia možno kvalifikovane predpokladať na úrovni minimálne 99 %) bude prechodne plnený do zásobníka. Tento plyn bude mať dostatočnú výhrevnosť na výrobu energie, jeho pestré uhľovodíkové zloženie (ale aj relatívne malé množstvo) neumožňuje jeho efektívne využitie a predurčuje ho na spaľovanie s využitím tepla. Svojim charakterom patrí ku priemyselným rafinérskym plynom, ktoré sú uvedené v bode 1.5.3 prílohy č.4 k vyhláške. 

Vysoká účinnosť odstránenia sulfánu zo surového pyroplynu je nevyhnutná, pretože má priamy vplyv na obsah oxidov síry v spalinách za ohrevným horákom a vo výfukových 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 14/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



plynoch piestových motorov kogeneračných jednotiek. Vysoká účinnosť je dôležitá aj z prevádzkového hľadiska, nakoľko SO2 ako aj sulfán svojou korozívnosťou znižujú životnosť technologických zariadení (piestové motory, zásobníky, potrubia, atď.).

Muflové pece budú vyhrievané elektricky odporovými telesami, ohrev bude bez vplyvu na ovzdušie lokality spracovania pneumatík.    

7.3.3 Vymedzenie a vlastnosti znečisťujúcich látok

Z hľadiska produkcie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú potenciálne aktuálne viaceré pracovné operácie. Z drvenia pneumatík môžu potenciálne vznikať tuhé látky vo forme prachu, ktorý v prípade potreby (nedostatočnej prirodzenej vlhkosti) bude možné dodatočne vlhčiť postrekom vodou, čím sa zlepšia ich spracovateľské vlastnosti, takže tvorba tuhých látok (prachu) v uzatvorených drvičoch bude zanedbateľná.  

Pyrolýzny plyn, vznikajúci termickým rozkladom pneumatík bude mať zloženie v závislosti od  teploty, prevahu budú tvoriť uhľovodíky C1 až C4, vodík a oxidy uhlíka. Tento priemyselný plyn je z hľadiska výhrevnosti resp. spaľovacieho tepla plne porovnateľný so zemným plynom – výhrevnosť 33,5 MJ.m-3 (obsahuje síce určité množstvo CO2, na druhej strane výhrevnosť zvyšuje vodík a uhľovodíky C2 až C4). Prítomná síra vo forme prevažne sulfánu (sírovodíka) a ďalších sírnych zlúčenín v redukovanej forme, ktorá sa neodlúči na katalytickom adsorpčnom filtri Sullof, zhoria na oxid siričitý.    

V praktickom procese termického rozkladu odpadových pneumatík je potrebné počítať s pestrejšou paletou vznikajúcich pyrolýznych a krakovacích produktov, vyplývajúcich z ich zloženia. Do kaučukových zmesí na výrobu pneumatík sa popri prírodných a syntetických kaučukoch a vystužovacích materiáloch (oceľových kordoch a textilných vložkách z polyamidov a polyesterov), sadziach, bielych plnivách (kaolín, SiO2, vápenec), pridávajú aj zmäkčovadlá a vosky, živice a adhezíva, antidegradanty, urýchľovače a síra (na sieťovanie a tým dosiahnutie pružnosti), retardéry horenia a aktivátory a ďalšie spracovateľské prísady. 

Presnejšie zloženie pyrolýznych a krakovacích produktov resp. jednotlivé látky je pomerne obťažné predpokladať, v každom prípade to budú pri spracovávaní pneumatík z technickej gumy (ktorá je tiež polymérnym materiálom) približne tieto látky: 

· z prírodného kaučuku (TPE – termoplastický elastomér) izoprén (metylbutadién) a dipentén, 

· zo syntetických kaučukových zmesí EPDM – etylén-propylén-dién monomér predov-šetkým alkény (olefíny - etylén, propylén) príp. príslušné diény (butadién, ktorý sa však uvoľňuje vo forme vyššievrúcich podielov – dimér a trimér) a alkány (parafíny).

Termická pyrolýza všeobecne prebieha radikálovým mechanizmom, pri ktorej je paleta produktov pestrá z dôvodu spájania sa radikálov, pričom popri jednoduchých molekulách vznikajú aj cyklické a aromatické zlúčeniny. 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 15/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Popri nasýtených a nenasýtených uhľovodíkoch vzniká v dôsledku prítomnosti síry aj určité množstvo sírnych zlúčenín, ktoré sú charakteristické značným zápachom (sírne látky majú nízky prah čuchovej postrehnuteľnosti, čo znamená, že už vo veľmi nízkych koncentráciách sú čuchovo postrehnuteľné). Na základe vykonaných meraní v podobných zariadeniach a analýz produktov vznikajúcich pyrolýzou pneumatík sa potvrdilo, že tieto látky sa sústreďujú v pyrokvapaline prípadne v kokse, pyrokvapalina je zachytávaná do zásobníkov (2 ks), z ktorých je ich únik (podobne ako organických plynov a pár) v dôsledku vybavenia poistnými ventilmi minimalizovaný a je v malej miere aktuálny v podstate len pri plnení autocisterien vyrábanou pyrokvapalinou. Zásobné nádrže sú umiestnené vo vonkajšom prostredí, sú podzemné, čím sa zabraňuje tzv. dýchaniu nádrží vplyvom poveternostných podmienok najmä slnečného žiarenia. 

Vyrobený pyrolýzny uhlík (koks) je vypúšťaný zo spodnej časti muflových pecí, uhlík bol exponovaný na vysoké teploty nad 700 0C, jeho povrch a vnútorné póry sú zbavené väčšiny organických plynov a pár a preto bude pre lokalitu pachovo indiferentný. 

7.3.4 Voľba riešenia ochrany ovzdušia podľa súčasného stavu techniky (BAT)

Najlepšie dostupné techniky – BAT, ktoré  pripravuje a spracováva Európska kancelária IPKZ so sídlom v Seville v Španielsku, sú spracovávané postupne pre výrobné sektory a pre tento účel sú zriaďované Technické pracovné skupiny (Technical Working Groups - TWGs), 

ktoré sú primárnym zdrojom všetkých informácií požadovaných pre BREF (referenčné dokumenty pre BAT). Cieľom BREF je poskytnúť informácie o danom odvetví, používaných technikách a procesoch, materiálových tokoch, emisných limitoch v členských štátoch EÚ a o monitorovaní emisií príslušným orgánom členských krajín Európskej únie, prevádzkovateľom priemyselných podnikov, Európskej komisii a širokej verejnosti pre usmerňovanie procesov a stanovovania podmienok v integrovanom povolení. 

Niektoré dokumenty BREF sú už schválené, k našej problematike sú najbližšie priemyselné odbory „Spracovanie odpadov“ (WT)  a „Spaľovanie odpadov“ (WI), prípadne a „Polyméry“ (POL). V dokumente WI sú v časti 2.3.4 Pyrolýza a splyňovanie odpadov (pyrolýza sa obecne ohraničuje teplotou 800 0C, od tejto teploty do 1000 0C sa hovorí o splyňovaní)  uvádzané zásady a riešenia, ktoré sa považujú za BAT (uvedené sú len aktuálne zásady):

· metódy uplatňované pred tepelným spracovaním: kontrola preberaných odpadov, uskladnenie vo vyhovujúcich priestoroch, minimalizácia doby uskladnenia, eliminácia fugitívnych emisií, zabránenie úniku NL (odkanalizovanie dažďových vôd cez ORL), homogenizácia odpadu, úprava odpadu napr. sušením – opatrenia budú realizované, 

· tepelné spracovanie: optimálne nastavenie kapacity zariadenia, automatické riadenie a kontrola procesu, zabezpečenie kontinuálnosti prevádzkovania (minimalizácia odstávok a nábehov), rovnomernosť dávkovania odpadu, optimálna zdržná doba odpadu v reaktore (regulovaná rýchlosťou odoberania pyrolýzneho uhlíka zo spodnej časti) – bude splnené, 

využitie energie: energetické využitie vznikajúceho pyrolýzneho plynu na výrobu tepla a elektrickej energie, využitie zvyškového tepla na spätný ohrev pyroplynu po 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 16/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



vymrazovaní, ďalšie znižovanie tepelných strát izoláciou zariadenia (muflových pecí), kondenzácia energeticky využiteľných kvapalných uhľovodíkov - bude splnené,    

· čistenie spalín – emisie do ovzdušia: kombinovaný systém čistenia pyrolýzneho plynu pred spaľovaním (katalytické odsírovanie, vymrazovanie), čistenie spalín za motormi KGJ (katalyzátor), mechanické čistenie odpadových plynov z miest so zvýšenou prašnosťou v textilných filtroch, obmedzovanie VOC z podzemných nádrží pyrolýz-neho oleja uhlíkovými filtrami – bude splnené,

· čistenie a kontrola odpadových vôd: odlučovanie olejov zo zaolejovaných odpadových vôd v ORL, oddelená kanalizácia čistých dažďových vôd, prestrešenie plôch s indikáciou znečistenia nebezpečnými látkami, uzatvorený okruh chladiacej vody – bude splnené,    

· technológia spracovania tuhých zvyškov: magnetická separácia oceľového kordu z pyrolýzneho uhlíka – bude splnené,    

· hluk: obmedzovanie emisií hluku z prevádzky technologických zariadení ich výberom a umiestnením, obmedzenie hluku z niektorých zariadení obmedzením časového rozsahu ich chodu - – bude splnené, 

· automatické riadenie prevádzky: automatický riadiaci systém – bude splnené, 

· nástroje environmentálneho riadenia: definovanie politiky, plánovanie a zavádzanie potrebných postupov pre neustále zlepšovanie prevádzky v oblasti ŽP – po uvedení do prevádzky bude realizované.  

Z vyššie uvedeného prehľadu požadovaných parametrov a podmienok je zrejmý súlad navrhovanej činnosti s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky v oblasti pyrolýzneho spracovania odpadov.  

Pri hodnotení predloženej technológie spracovania polymérnych resp. všeobecne plastových odpadov vrátane pneumatík je treba uviesť, že je to jedna z alternatívnych možností, ktorá je založená na termickom rozklade (pyrolýze, splyňovaní príp. krakovaní) čiže degradácii dlhých molekúl na kratšie, čo sa v poslednom období často využíva aj v rafinériách v snahe zvýšiť podiel motorových palív na úkor menej žiadaných ťažkých mazutových a olejových frakcií z primárneho spracovania ropy (krakovanie, drastickejšia pyrolýza, reformovanie a pod.). Proces je v prípade technológie KFŠ – Delta navrhovaný štandardným postupom ohrevu reaktora s kaučukovou surovinou pri vysokých teplotách a následnou kondenzáciou vznikajúcich pár v chladičoch. Kvapalný produkt je zavedený do skladovej nádrže a za normálnych podmienok plynné produkty, sú odvedené po dôkladnom čistení do motorov kogeneračných jednotiek. Energetický obsah pyroplynu je využívaný jednak na výrobu elekt-rickej energie a tepla pre vlastné technologické účely a čiastočne pre externých odberateľov.  

Na realizáciu pyrolýzy sú podľa projektu použité štandardné technologické zariadenia – muflové pece s nadväznou kondenzačnou časťou, ktorá zabezpečí separáciu plynných a kvapalných zložiek. Zariadenie je prevádzkované pri nepatrnom pretlaku v reaktore a v kondenzačnej časti (2 kPa) na zabránenie prístupu vzduchu. Z kondenzácie vychádzajúci pyroplyn stlačí dúchadlo na cca 200 kPa, pri ktorom bude skladovaný v plynojemoch  a dávkovaný do motorov KGJ a ohrevného horáka.  



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 17/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Pyrokvapalina bude skladovaná v podzemných zásobníkoch, zásobníky budú vybavené uhlíkovými filtrami na obmedzovanie úniku plynov a pár, ich uloženie pod povrchom terénu poslúži na obmedzenie vplyvu slnečného žiarenia na ich povrch, čo by mohlo viesť k „dýchaniu“ nádrží spojenému s únikom VOC do ovzdušia.    

Produkovaný uhlík bude plnení do kovových kontajnerov a odvážaný z areálu na sekundárne použitie.      

Všeobecne k problematike odpadových opotrebovaných pneumatík je treba uviesť, že ich množstvo sa nepretržite zvyšuje, čo vyvoláva potrebu ich sekundárneho využitia. Pri využití sa preferujú postupy materiálového využitia pred spaľovaním za využitia vznikajúceho tepla, čím sa šetria prírodné nedostatkové surovinové zdroje najmä ropa prípadne zemný plyn. Realizovaný postup spoločnosti KFŠ – Delta si prioritne kladie za cieľ materiálové zhodnotenie na cennú organickú hmotu, menší podiel okolo 10 až 15 % sa využije na výrobu elektrickej energie a tepla jednak pre vlastný termický proces a v prípade prebytkov aj na dodávky do rozvodnej elektrickej siete a na vykurovanie okolitých subjektov. Takýmto riešením sa stáva celý proces energeticky sebestačný s minimálnym nárokmi na externé dodávky tepla a elektriny. 

Vzhľadom na vlastné know-how posudzovanej technológie s niekoľkými originálnymi riešeniami vrátane opatrení na minimalizáciu únikov znečisťujúcich látok do okolia je možné technológiu spracovania v muflových peciach spoločnosti KFŠ - Delta označiť za stav techniky zodpovedajúcu kritériám BAT. 

7.3.5 Dodržiavanie určených emisných limitov

Z technologického zariadenia spracovania pneumatík KFŠ – Delta budú inštalované nasledovné výduchy:

V1 – vypúšťanie výfukových plynov z KGJ – ZL: TZL, NOX, CO,

V2 - zo sušenia gumovej drviny – ZL: TZL             

V3 až V5 – z miest so zvýšenou prašnosťou (za text. filtrami) – ZL: TZL. 

V rámci skúšobnej prevádzky (zábehu technológie) bude potrebné zistiť a preukázať dodržanie určených emisných limitov diskontinuálnym oprávneným meraním nasledovne - podmienka P1:  

· z výduchu V1 vo výfukových plynoch z motorov KGJ v rozsahu uvedenom vyššie,

· z výduchov V2 a V3 až V5 z odprášenia zariadení so zvýšenou prašnosťou (TZL). 

V súvislosti v meraním emisných hodnôt je potrebné pripomenúť, že pre potreby merania bude potrebné na všetkých výduchoch pripraviť meracie miesta a meracie príruby z dôvodu merania TZL s rešpektovaním požiadaviek STN ISO 9096 (83 4610) a OTN ŽP 2008 – podmienka P2. Konkrétny výber meracieho miesta v zmysle uvedených predpisov by mal byť uvedený na výkresoch projektovej dokumentácie.  



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 18/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Špecifické emisné limity pre stacionárne piestové spaľovacie motory sú uvedené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. I. časti bod 3 (nové zdroje):

· TZL – pre vznetové motory s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 3 MW – 

                                    130 mg.m-3 

· NOx ako NO2 - pre vznetové motory s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 3     

                                    MW – 1 000 mg.m-3

· CO – pre všetky typy motorov s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším – 

                                    650 mg.m-3.

Emisné limity platia pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0 0C a pri obsahu kyslíka 5 % objemových. 

Pre tuhé látky zo všetkých výduchov budú platiť všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. (nové zdroje): 

TLZ : a) Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h-1 nesmie ich koncentrácia 

              v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

         b) Pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h-1 a vyššom nesmie ich koncentrácia v odpa-

             dovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m-3.

V rámci merania bude prospešné vykonať analýzu produkovaného pyroplynu pred spálením (z plynojemu) v rozsahu celkový organický uhlík, anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl a sulfán – podmienka P3. 

7.3.6 Dodržiavanie určených Technických požiadaviek a všeobecných podmienok 

         prevádzkovania

Pre technologický proces spracovania odpadových pneumatík nie sú určené špecifické emisné limity a podmienky prevádzkovania a preto sú aktuálne Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé látky, organické plyny a pary a tiež zdrojov emitujúcich pachové látky.

Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky (príloha č. 3 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. II. časť) ukladajú povinnosť pri všetkých činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a v zriadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné látky, využiť technicky dostupné prostriedky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia. Tieto podmienky budú v prípade drvenia pneumatík napĺňané ich prípadným kropením v prípade potreby. Podobne budú odsávané a filtrované aj odpadové plyny z ďalších miest s možnosťou vzniku prachových častíc - sušenia drviny, presypov dopravných pásov drviny, zavážania muflovej pece, výstupov uhlíka z muflových pecí, mlynice uhlíka a separátora kovov. 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 19/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary (príloha č. 3 II. časť bod 2 vyhlášky č. 338/2009 Z.z.) sa vzťahujú na organické látky s tlakom pár väčším ako 1,32 kPa (pri 20 0C). Obsah takýchto organických látok bude znižovaný kondenzačným systémom a ich zavedením do zásobníka pyroplynu s následným spálením v KGJ. V pyrokvapaline bude obsah týchto látok relatívne malý, emisie budú obmedzované tesnosťou celého zariadenia z dôvodu práce pri mierne zvýšenom tlaku. Skladovanie pyrokvapaliny v zásobníkoch bude mimo haly, emisie vznikajúce pri plnení zásobnej nádrže vyrábanou kvapalinou budú len 35 až 40 l za hodinu, čo približne znamená 0,5 až 4 g emitovaných VOC do ovzdušia za hodinu, naviac budú obmedzované adsorpciou vo filtroch s aktívnym uhlím.

Pri odčerpávaní prevádzkových zásobníkov pyrokvapaliny do prepravnej cisterny, čo sa bude vykonávať približne raz za 3 dni v objeme 75 m3 sa vypustí rovnaký objem plynu do ovzdušia, čo predstavuje približne 0,8 až 1,6 kg organických pár. Vzhľadom na celkové množstvo, a časové trvanie nie je potrebné predbežne uvažovať s rekuperáciou pár pri plnení autocisterny zo zásobnej nádrže pyrokvapaliny.

Skladovacie nádrže budú vybavené snímaním hladiny (stavoznak), budú dvojplášťové s indikáciou tesnosti medzipriestoru a blokovaním proti preplneniu.

Všeobecné podmienky prevádzkovania pre stacionárne spaľovacie motory (príloha č. 4 k vyhláške č. 338/2009 Z.z. I. časť bod 3) ukladajú povinnosť spaľovať len plynné a kvapalné palivá s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti. Pri pripravovanom odsírovaní pyroplynu pomocou adsorpčno-katalytickej jednotky Suloff je možné reálne predpokladať, že táto podmienka bude splnená (skutočný obsah síry bude zistený – podmienka P3).   

Vzhľadom na prítomnosť pachových sírnych látok v pyrolýznych produktoch sú aktuálne všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky. Tieto podmienky ukladajú povinnosť všetky technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr. zakrytie zariadenia, zapúzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapúzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické operácie, pri ktorých vznikajú zapáchajúce látky treba umiestniť do uzavretých priestorov.  Odpadové plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odviesť na čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu, pričom pri rozsahu opatrení je potrebné prihliadať na objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok zapáchajúcich látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej aj existujúcej zástavby.

V danom prípade je ťažko odhadnuteľné množstvo vznikajúcich zapáchajúcich látok a ich vplyv na okolité ovzdušie. Pyrolýzne muflové pece budú v hornej časti hermetizované, vznikajúca paroplynová zmes bude odvádzaná uzatvorenými potrubiami do kondenzačného a čistiaceho systému (odlúčenie sulfánu a ďalších sírnych zlúčenín na jednotke Suloff v podobe síry), z ktorého sa pyroplyn zavedie do plynojemu a pyrokvapalina do podzemných nádrží s adsorpčnými filtrami. Horením pyroplynu v motoroch KGJ zoxidujú sírne látky na oxidy síry. Pri projektovaných opatreniach na čistenie (odsírovanie) pyrooplynu v podobe 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 20/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



jednotky Suloff adsorpčno-katalytickým postupom sa dá oprávnene predpokladať, že vplyv pachových látok na okolité ovzdušie bude silne obmedzený. Je treba tiež uviesť, že areál KFŠ – Delta bude umiestnený v priemyselnej zóne a v dostatočnej vzdialenosti od komunálnej zástavby, takže aj prípadná krátkodobá emisia pachových látok nemôže významnejšie zaťažiť obyvateľov lokality. Poznamenávam, že doterajšie skúsenosti s prevádzkovaním podobných zariadení na spracovanie odpadových pneumatík nepotvrdili pôvodné obavy z výraznejšieho obťažovania okolitého prostredia zápachmi sírnych látok, ktoré vyplývali z relatívne vysokého obsahu síry v gumovej resp. kaučukovej surovine.  

Adsorpčno-katalytická jednotka Suloff na odsírovanie pyrolýzneho plynu bude oxidovať redukované formy sírnych zlúčením (sulfán, merkatpány, sulfidy) na elementárnu síru, ktorá bude postupne zanášať katalytickú náplň, čím sa bude postupne znižovať jej účinnosť. Z toho dôvodu bude potrebné vypracovať systém kontroly aktivity náplne a v prípade potreby zabezpečiť výmenu katalyzátora za čerstvý – podmienka P4. 

7.3.7  Zabezpečenie ochrany ovzdušia pri všetkých činnostiach

Ochrana ovzdušia za normálnej prevádzky zariadenia bude zabezpečená prevádzkovaním  odsávacích ventilátorov s miest so zvýšenou prašnosťou (sušenie drviny, presypy dopravných pásov, zavážanie muflovej pece, výstup uhlíka z muflovej pece, mlynica uhlíka a separátor kovov) a zavedením odsávaných plynov do textilných rukávových filtrov (polyesterová tkanina), prefiltrované vzdušniny budú vypúšťané do ovzdušia. 

Pyrolýzne produkty budú vykondenzované, pyrokvapalina bude zavedená do podzemných skladových nádrží s adsorpčnými filtrami na obmedzovanie emisií VOC. 

Pyrolýzny plyn po prečistení sa skomprimuje a uloží v plynojeme odkiaľ bude potrubím dopravený prevažne do vznetových (dieselových) motorov KGJ, výfukové plyny (spaliny) budú čistené katalyticky v koncovom filtri pred vypustením do ovzdušia.  

Koks bude podrvený a vrecovaný. 

Všetky zariadenia na obmedzovanie emisií – textilné a adsorpčné filtre, adsorpčno-katalytické odsírovanie pyroplynu a katalytické čistenie výfukových plynov z motorov budú v činnosti za všetkých prevádzkových stavov, ako súčasť prevádzkovania technologických zariadení.

7.3.8 Zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených EL a množstva 

            vypúšťaných ZL 

Zisťovanie  údajov  o  dodržaní  učených  emisných  limitov  sa  všeobecne musí vykonať za podmienok, spôsobmi a v termínoch podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. zisťovanie množstva emisie (vypúšťaných znečisťujúcich látok) podľa § 2 tejto vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.. 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 21/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica 



Prehľad výduchov z technologického zariadenia spracovania pneumatík KFŠ – Delta už bol uvedený v stati 7.3.5 posudku, rovnako aj potreba zisťovania dodržania určených emisných limitov.     

Výpočet množstva emisií ZL pre účely poplatkovej povinnosti (§ 19 ods.1 písm. d/ zákona o ovzduší) bude možné vykonať na základe hm. tokov zistených prvým oprávneným meraním na účely preukázania dodržania určeného emisného limitu a počtu prevádzkových hodín príslušného zariadenia (§ 2 ods. 4 písm. e/ vyhlášky č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia), nasledovne – podmienka P5:

· z výduchu V1 (spaliny alebo výfukové plyny z motorov KGJ) na základe počtu prevádzkových hodín motorov resp. množstva spáleného pyroplynu, 

· z výduchov za filtračnými jednotkami tuhých látok (V2, V3 až V5) tiež na základe počtu prevádzkových hodín filtračných zariadení,

Návrh postupu výpočtu množstva emisie zo všetkých výduchov bude potrebné predložiť orgánu ochrany ovzdušia na schválenie ako súčasť žiadosti na užívanie zdroja. 

Zistenie hmotnostných tokov relevantných ZL bude potrebné požadovať od meracej skupiny v rámci oprávneného merania – súčasť podmienky P1.  

7.3.9 Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií ZL

Technologické zariadenie spracovania odpadových pneumatík spoločnosti KFŠ – Delta  bude umiestnené na katastrálnom území mesta Senica, ktoré nie je v zmysle § 9 ods. 1 zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia. 

Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie ochrany ovzdušia v oblastiach nevyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia je plnenie určených emisných limitov.   

Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií sú určené v prílohe č. 6 k vyhláške MŽP SR č.338/2009 Z.z. a platia pre nové zdroje znečisťovania. Tieto podmienky sa týkajú sa v prvom rade dostatočnej výšky komínov (výduchov) – najmenej 4 m nad terénom a prevýšenia komínov resp. výduchov nad hrebeňom strechy (pri technologických zdrojoch sa prevýšenie volí primerane prevýšeniam určeným pre zariadenia na spaľovanie palív, ktoré je v závislosti na energetickom príkone najmenej od 1,0 m - pri zariadeniach s príkonom od 300 kW až do najmenej 3 m - pri tepelnom príkone nad 1,2 MW). V prípade plochej strechy alebo šikmej strechy so sklonom 200 a menej je potrebné prevýšenie zvýšiť o 0,5 m. 

V prípade posudzovaného zariadenia na pyrolýzu opotrebovaných pneumatík budú inštalované výduchy odpadových plynov nasledovne: 

V1 - komín (výduch) výfukových plynov z motorov KGJ bude samostatne stojaci vedľa objek-

        tu energobloku s ústim vo výške 13,5 m nad terénom, 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 22/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



V2, V3 až V5 – výduchy za filtračnými jednotkami tuhých látok z odprášenia: Konkrétne riešenie týchto výduchov nad terénom resp. nad hrebeňmi strechy oceľovej haly a objektov nie je z dodanej dokumentácie zrejmé, bude potrebné zabezpečiť prevýšenie ústia výduchov nad hrebeňmi príslušných striech min. 1,5 m, čím sa pri výške objektov zabezpečí splnenie obidvoch požiadaviek pre rozptyl emisií ZL s prihliadnutím na množstvo a škodlivosť vypúšťaných ZL - podmienka P6.

Z hľadiska emisno-imisného environmentálneho vplyvu (na trvalo obývané objekty, iné verej-né stavby) t.j. rozptylu emisií a celkovej imisnej situácie lokality je pri nových technologických zdrojoch potrebné prihliadať na odporúčanú odstupovú vzdialenosť posudzovanej stavby od inej zástavby uplatňovanú v SRN (smernica Ministerstva pre životné prostredie Porýnska – Westfálska /MURL/ z roku 1990). Pre posudzovaný pyrolýzny proces nie je určená žiadna vzdialenosť - pre podobné spracovania plastov a gumy sú uvádzané vzdialenosti od 100 do 500 m. V danom prípade je skutočná vzdialenosť areálu KFŠ – Delta od komunálnej zóny  mesta Senica približne 800 až 1 000 m, čo možno s prihliadnutím na očakávanú úroveň  emisií akceptovať.  

7.3.10  Predchádzanie emisno-technologickým haváriám,  odstraňovanie 

           nebezpečných stavov 

Technologický proces spracovania odpadových opotrebovaných pneumatík v spoločnosti KFŠ – Delta má taký charakter, že za štandardnej prevádzky a pri bežných technologických poruchách nemôže dôjsť k emisným haváriám.

Zvýšenie emisií znečisťujúcich látok nemôže nastať ani v prípade mimoriadneho prevádz-kového stavu - v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. V takomto prípade sa zastaví chod technologických zariadení – drvenia pneumatík a ich sušenia, dávkovanie drviny do muflových pecí, kondenzačnej časti, dúchadiel na dopravu a stláčanie pyroplynu, odsávacích ventilátorov z miest prášenia, chladiacich systémov a čistenia produktov. Za tejto situácie sa postupne zastavia technologické operácie a postupne sa utlmí produkcia znečisťujúcich látok. 

Je treba uviesť, že v danom prípade má prevádzkovateľ nainštalované 3 KGJ, ktoré zabezpečia vlastnú potrebu elektrickej energie, takže prerušenie dodávok z verejnej distribučnej siete sa pravdepodobne vôbec neprejaví na prevádzkovaní samotného technologického zariadenia pyrolýzy. 

Mimoriadna emisná situácia v prípade požiaru (vzhľadom na používané médiá by mohol nastať výbuch), bude riešená samostatnou časťou projektovej dokumentácie. 

Pred uvedením technologického zariadenia spracovania odpadových pneumatík a plastových odpadov do prevádzky bude musieť prevádzkovateľ spracovať prevádzkové predpisy pre obsluhu zariadení (Miestny prevádzkový poriadok pre celý prevádzkový súbor) zahrňujúce povinnosti dodržiavania technologických parametrov a predpísaných podmienok



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 23/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



prevádzkovania vrátane riešenia mimoriadnych prevádzkových stavov a havárií a predložiť ho ako súčasť žiadosti na uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky – podmienka P7. 

7.3.11 Náležitosti prevádzkovej evidencie

Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania sú povinní viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji (§ 19 ods.1 písm. d/ zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov). 

Požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja znečisťovania sú uvedené v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z. (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať). Takúto stálu, priebežnú a ročnú evidenciu a evidenciu ďalších predpísaných údajov (energetických, materiálových, environmentálnych a pod.) musí prevádzkovateľ v závislosti od charakteru zdroja viesť v primeranom rozsahu aj v danom prípade; návrh evidencie bude potrebné predložiť orgánu ochrany ovzdušia ako súčasť žiadosti na užívanie zdroja – podmienka P8. 

7.3.12 Požiadavky na dokumentáciu, na uvádzanie do prevádzky a na prevádzkovanie

Predložená technická dokumentácia je spracovaná dostatočne podrobne pre vydanie súhlasu na povolenie stavby. Obsahuje popis technologického procesu a špecifikáciu väčšiny zariadení, niektoré riešenia a technické vybavenie sa budú v priebehu výstavby priebežne  upresňovať. 

Súčasťou dokumentácie musí byť v prípade veľkých zdrojov znečisťovania a na vyzvanie okresného úradu aj v prípade stredných zdrojov aj Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (STPP a TOO) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov, ktoré sú prevádzkovatelia nových zdrojov povinní vypracovať podľa § 19 ods. 2 zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší a predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia pri uvádzaní zdroja znečisťovania do prevádzky. 

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré parametre a výsledky sa dajú s prihliadnutím na niektoré osobitné riešenia získať len v rámci skúšobnej prevádzky, odporúčam ju povoliť na obmedzenú dobu a na základe komplexného zhodnotenia a na základe získaných výsledkov z oprávneného merania prehodnotiť niektoré podmienky a zvážiť potrebu nového posúdenie procesu vrátane potreby vypracovania STPP a TOO. 

7.3.13 Zisťovanie a poskytovanie predpismi ustanovených a ďalších údajov

Po uvedení zariadenia do prevádzky bude prevádzkovateľ zdroja znečisťovania povinný poskytovať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia súhrn údajov z prevádzkových evidencií, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 2 vyhlášky. Súhrn sa vyhotovuje za uplynulý kalendárny rok 



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 24/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



a predkladá v ustanovenom termíne každoročne do 15. februára. Tento termín sa nevzťahuje na zistené prekročenia emisného limitu a havárie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 19 ods.1 písm. c) resp. h) a §  5 vyhlášky č. 61/2004 Z.z..

8.   Iné  dôležité  skutočnosti 

8.1 Predložená dokumentácia neobsahovala niektoré konkrétne údaje potrebné pre posu-dzovanie vplyvu zariadenia na spracovanie opotrebovaných pneumatík pyrolýzou v spoločnosti KFŠ – Delta na ovzdušie a preto som požadoval dodatočné informácie a podklady, týkajúce sa niektorých používaných zariadení a ich parametrov, manipulácie so surovinou, motorov a generátorov, riešenia čistenia odpadových plynov a ich vypúšťania výduchmi vo vzťahu ku rozptylovým podmienkam, vzdialenosti obytnej zástavby a pod.. 

Všetky požadované údaje mi boli uspokojivým spôsobom dodané, čo umožnilo vysloviť závery uvedené v predloženom posudku. 

8.2 Nepretržite rastúce množstvo plastových výrobkov vrátane kaučukov používaných na výrobu pneumatík a z toho vyplývajúce rastúce množstvo odpadov vyvolalo potrebu ich sekundárneho využitia. Pri využití sa preferujú postupy materiálového využitia pred spaľovaním za využitia vznikajúceho tepla, čím sa šetria prírodné nedostatkové surovinové zdroje (najmä ropa). Predložený postup spoločnosti KFŠ - Delta si prioritne kladie za cieľ materiálové zhodnotenie na cennú organickú hmotu, menší podiel do 15 % sa využije na výrobu energie vo forme tepla pre vlastný pyrolýzny proces, čím sa stáva proces energeticky sebestačný s minimálnym nárokmi na externé palivo.  

Popri doterajších postupoch mechanického spracovania plastov na druhotné (sekundárne) výrobky s obmedzeným rozsahom použitia sa v poslednom čase rozvíjajú postupy hlbšieho zásahu do pôvodných makromolekulových reťazcov a ich štiepenie na kratšie uhľovodíkové molekuly, ktoré majú väčšiu využiteľnosť. Takúto koncepciu má aj predložená technológia pyrolýzy resp. krakovania plastov. 

Z hľadiska legislatívneho neboli doposiaľ uvedené technologické postupy jednoznačne kategorizované a rovnako neboli explicitne určené emisné limity. V minulom roku sa v rámci EÚ a tiež vo viacerých členských štátoch táto problematika diskutuje, pričom prevláda názor, že z dôvodu spracovania odpadových surovín s nejednoznačným zložením a v prípade spracovania plastov aj potenciálnou možnosťou sekundárnej kontaminácie vysokostabilnými organickými látkami s obsahom halogénov, ťažkých kovov prípadne aj karcinogénov a mutagénov, že spracovanie a spaľovanie produktov pyrolýzy takýchto materiálov sa približuje k spaľovaniu nebezpečných odpadov. Z toho dôvodu sa týmto technológiám prideľujú emisné limity zhodné so spaľovňami odpadov.   



Dátum : 30. apríla 2010                           Oprávnená osoba : Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.                        Podpis :

Odb. posudok e.č.15/2010-39                                      Strana 25/25                                Názov: Pneumatiky KFŠ-Delta, Senica



9. Záver posudku

9.1 Súhrnný výsledok posúdenia

Predmet  posudzovania – stavba „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Senica“ spoločnosti KFŠ – Delta, Bardejov spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia.

Na základe posúdenia všetkých predložených materiálov a dokumentácie ako aj ďalších okolností

odporúčam

vydať súhlas na povolenie tohto stredného zdroja znečisťovania s podmienkami

podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

9.2 Návrh podmienok na vydanie súhlasu 

P 1 : V rámci skúšobnej prevádzky vykonať meranie emisií ZL v rozsahu uvedenom v bode 

         7.3.5 posudku, v rámci merania zistiť aj hmotnostné toky ZL.  

P 2 : Pre potreby merania pripraviť meracie miesta príruby v zmysle platných predpisov.          

P 3 : Zabezpečiť analýzu pyroplynu z plynojemu v rozsahu uvedenom v bode 7.3.5 posudku. 

P 4 : Navrhnúť systém kontroly účinnosti a v prípade potreby aj interval výmeny filtra Suloff

P 5 : Výpočet množstva emisií vykonať na základe odporúčaní v bode 7.3.8 posudku.

P 6 : Dodržať požiadavky pre rozptyl emisií ZL úpravou výduchov v zmysle bodu 7.3.9 

         posudku 

P 7 : Spracovať miestny prevádzkový poriadok vrátane riešenia mimoriadnych stavov.

P 8 : Ako súčasť žiadosti na užívanie predložiť návrh prevádzkovej evidencie. 

9.3 Poučenie o platnosti výsledku posúdenia

Súhrnný výsledok posúdenia nie je súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a ani nezakladá nárok na vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa osobitných právnych predpisov.

10.   Záverečná klauzula 

Posudok na stavbu „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Senica“ evidenčné číslo 15/2010-39 obsahuje celkom 25 (slovom dvadsaťpäť) autorizovaných strán a celkom 1 (slovom jednu) prílohu.

Príloha 1 : Osvedčenie č.39/401/2004-6.1 o odbornej spôsobilosti vydávať odborné posudky   

                  (počet strán 2)

Dátum vydania posudku  :  30. apríla 2010    

                                                                              Posudzovateľ :  Ing. Vladimír Hlaváč, CSc.

