# TECHNICKÁ SPRÁVA

## Základné technické ukazovatele

Názov stavby:	Zateplenie prístavby centra voľného času

Miesto stavby: 	Sadová 646/8, Senica

Parcelné čísla:	3379/8

Stupeň PD: 		Projekt na stavebné povolenie

Investor:		Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica

Spracovateľ PD:	Ing. Pálka Pavol, Projekčno-Stavebná činnosť, Agátová 1171, Senica

Dátum: 		05/2021

Zastavaná plocha:   94,80 m2

Obstavaný priestor celkom: 284,40 m3

## Stavebná časť

Existujúci objekt je osadený na ulici Sadová v Senici, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, s hlavným vstupom zo západnej strany.

Prístavba má jedno podlažie a je súčasťou budovy centra volného času. Podlaha 1.nadzemného podlažia nachádza na nivelete 0,000 m, ktoré je cca o 0,150m vyššie ako okolitý terén. Atika objektu je na kóte +3,500 m.

## Zemné práce - základy

Objekt je založený na železobetónových pásoch. Hĺbka a šírka základov je čiastočne predpokladaná /viď PD-rez/.

Vplyvom stavebných prác nebudú vykonané žiadne zmeny na danej konštrukcii.

## Zvislé konštrukcie

Nosný systém je vytvorený obvodový plášťom murovaným z tehál hr.300mm. Priečky sú murované hr.100mm. Podľa požiadaviek investora bude vytvorená nová priečka zo sadrokartónu hr.100mm, ktorá vytvorí zádverie klubovne.

## Vodorovné nosné konštrukcie a strecha

Strecha bola navrhnutá ako jednoplášťová, pultová s mierny spádom do vonkajšieho zvodu.  Bleskozvody sú vedené do zeme stúpačkami po fasáde objektu.

Podľa požiadaviek investora bude vytvorená nová strešná skladba z polystyrénu EPS a PVC fólie. Spôsob kotvenia ako aj konečné zloženie strešného plášťa bude stanovené po trhových skúškach. Technologický postup a úpravu detailov strechy je potrebné realizovať podľa podmienok výrobcu. Pre začatím montáže je potrebné urobiť trhové skúšky pre stanovenie typu a počtu kotiev. V prípade nízkej výšky atiky je bude potrebné navýšenie hranolmi kotvenými do obvodového plášťa.

## Výplne otvorov

Pôvodné okná a dvere už v minulosti boli vymenené za nové plastové, bielej farby. Pri okne zo severnej strany príde k výmene vonkajšieho parapetného plechu, z dôvodu zvýšenia hrúbky steny o zateplenie. Pri oknách na východnej strane objektu výmena parapetu nebude nutná. Súčasťou prestavby bude aj demontáž pôvodných mreží na oknách a dverách. Po úpravách a náteroch budú tieto mreže osadené späť.

## Podlahy

V objekte sa nachádzajú miestnosti prevažne s gumolitu s podložkou a betónovej mazaniny a keramická dlažba.

Vplyvom stavebných prác nebudú vykonané žiadne zmeny na danej konštrukcii.

## Izolácie

Ako tepelná izolácia strechy je navrhnutá nová tepelná izolácia polystyrén EPS100S hr.100mm a v druhej vrstve EPS150S hr.100mm.

Podľa požiadaviek investora bude prevedené celoplošné zateplenie obvodových stien v úrovni obytných podlaží. Soklová lišta bude založená na kóte +0.450m. Ukončenie zateplenia bude vo výške +3,100m, resp.+3,400 pod rímsou.

Ako zatepľovací systém je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm od firmy BASF. V prípade dohody s investorom a projektantom môže byť zatepľovací systém zmenený. Realizačná firma musí mať certifikát na realizáciu vybraného ETICS.

Zatepľovací systém sa skladá z:

- Penetračný náter PCI Disogrund

- Lepiaci tmel PCI Multicret PS

- Fasádne dosky z EPS 70 NEO podľa EN 13162 hr.100mm, ostenie 30mm

kotvenie previesť podľa technologického postupu f. BASF

- Armovacia vrstva PCI Multicret Super s vloženou armovacou tkaninou podľa ETA

- Univerzálna penetrácia s granulátom PCI Multigrund PGU

- Tenkovrstvová silikónová omietka PCI Multiputz RS 2,0mm

Podľa požiadaviek investora bude prevedené celoplošné zateplenie obvodových stien v úrovni okapu. Zateplenie bude začínať na teréne a ukončenie zateplenia bude vo výške +0,450m pod soklovou lištou.

Ako zatepľovací systém je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm od firmy BASF. V prípade dohody s investorom a projektantom môže byť zatepľovací systém zmenený. Realizačná firma musí mať certifikát na realizáciu vybraného ETICS.

Zatepľovací systém sa skladá z:

- Penetračný náter PCI Disogrund

- Lepiaci tmel PCI Multicret PS

- Fasádne dosky z polystyrénu XPS podľa EN 13162 hr.100mm

kotvenie previesť podľa technologického postupu f. BASF

- Armovacia vrstva PCI Multicret Super s vloženou armovacou tkaninou podľa ETA

- Univerzálna penetrácia s granulátom PCI Multigrund PGU

- Tenkovrstvová mozaiková omietka PCI Multiputz MP

Z tepelno-technického posudku /viď. tepelno-technické posúdenie/ bola pre fasádu navrhnutá hrúbka tepelnej izolácie 100mm, pre nadpražie a ostenie hr.30mm.

Množstvo rozperných kotiev a ich rozmiestnenie po ploche a v nárožiach určí projekt statiky, použijú sa však minimálne dve rozperné kotvy na dosku 500x1000mm, v okrajových častiach /nárožiach, atiky/ sa počet zdvojnásobí. Minimálna hĺbka kotvenia rozperných kotiev do pôvodnej neporušenej konštrukcie je 60mm, ak sa statickým výpočtom nepotvrdí iná požiadavka.

Minimálna šírka prekrývania výstužnej mriežky v typickom mieste po ploche zateplovaného obvodového plášťa je 100mm. V exponovaných miestach so zvýšenou možnosťou mechanického poškodenia po ploche zateplovaného obvodového plášťa aspoň na výške prvého nadzemného podlažia treba dvakrát aplikovať výstužnú mriežku s minimálnou šírkou prekrývania 100mm, resp. jedenkrát aplikovať pevnejšiu špeciálnu pancierovú mriežku s minimálnym prekrývaním 100mm.

## Povrchové úpravy

Ako nová vonkajšia omietka kontaktného zatepľovacieho systému je navrhnutá tenkovrstvová silikónová omietka PCI Multiputz RS 2,0mm /farebné prevedenie podľa požiadaviek investora/. V soklovej časti bude tenkovrstvová mozaiková omietka PCI Multiputz MP.

Povrchová úprava oceľových častí bude 1x základný náter a 2x syntetický náter.